УДК 681.5:532.135:004.89

ФИЗИЧЕСКИ-ИНФОРМИРОВАННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ (PINN) КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДЕ

Стрюков П.В., Герберт Д. В.

Ухтинский государственный технический университет

strpavel04@mail.ru

Аннотация: Предложен метод оперативной идентификации реологических параметров нефти в трубопроводе на основе физически-информированных НС (PINN). Для генерации и верификации синтетических данных использованы два численных подхода: FiPy и FEniCS. PINN обучается одновременно на разреженных измерениях давления и на невязках физических уравнений; параметры модели Гершеля–Бакли включены в число оптимизируемых переменных. Показана способность метода восстанавливать реологические параметры по ограниченному набору датчиков.

Ключевые слова: PINN, обратная задача, модель Гершеля–Бакли

- Введение

Значимость точного определения реологии для расчётов гидравлики трубопроводов и управления технологическими процессами. Для тяжёлых нефтей и эмульсий часто требуется нелинейная реологическая модель (Гершель–Бакли), параметры которой меняются во времени. Стандартные лабораторные методы дают статические оценки, не пригодные для оперативных задач; PINN позволяет сочетать редкие полевые измерения и физику движения для восстановления параметров в реальном времени.

2. Математическая постановка задачи

Рассматривается изотермическое установившееся течение несжимаемой жидкости в горизонтальной трубе круглого сечения (координаты x — вдоль трубы, r — радиальная). При осевой симметрии и ламинарном установившемся режиме уравнение баланса импульса в проекции на ось x принимает вид

| -δpδx=1rδδrrτr,x, | (1) |
| --- | --- |

где τ — касательное напряжение сдвига на расстоянии r от оси.

Связь между напряжением сдвига τ и локальной скоростью сдвига γ̇ = -δvδr определяется реологическим законом. Для обобщенной модели Гершеля-Балкли, которая хорошо описывает многие неньютоновские среды, эта связь выражается как:

| τγ=τ0+Kγn-1γ, τ>τ0,0,τ≤τ0(застывшая область) | (2) |
| --- | --- |

Здесь τ₀ – предел текучести, K – коэффициент консистенции, n – индекс течения. Цель обратной задачи – определить тройку параметров Λ = {τ0, K, n}, имея дискретный набор измерений давления Pdata ={pxi} в точках {x_i}.

3. Физически-информированная нейронная сеть (PINN) для решения обратной задачи

3.1 Архитектура аппроксиматоров

Предлагается использовать две взаимосвязаные сети (или одну общую с несколькими выходами): - vΘ(x, r) — нейросеть, входы (x, r), выход — осевая скорость v. - pΦ(x) — нейросеть (можно совместная), вход — x, выход — давление p.

Архитектура: полносвязные слои с активациями tanh или sin-активацией (по результатам тестов обе ведут себя стабильно для задач с автодифференцированием). Рекомендуемая глубина 6–8 слоёв по 64–128 нейронов, batch-norm опционален, нормировка входов (x/L, r/R) обязательна.

3.2 Параметры модели как обучаемые величины

Реологические параметры τ0, K, n вводятся как оптимизируемые тензоры PyTorch с ограничениями на положительность через параметризацию (softplus) и стабилизацией степени n (например, n = nraw + 0.1 и n = softplus(nraw)).

3.3 Функция потерь

Общая функция потерь:

| LΘ, Φ, Λ=ωdLdata+ωpLphysics+ωbcLbc+ωregLreg, | (3) |
| --- | --- |

где - Ldata— MSE на данных датчиков давления и, при наличии, скоростей; - Lphysics — среднеквадратичная невязка уравнения (1) на коллокационных точках (xj , rj); - Lbc — невязки граничных условий (безскользящая стенка v(r = R) = 0, симметрия в оси δv/δr∣r=0 = 0, заданное входное/выходное давление или поток); - Lreg — регуляризаторы для параметров (для избегания нереалистичных значений), и TV-регуляризация профиля скорости для подавления шума.

3.4 Обработка модели Гершеля–Бакли (порог текучести)

Грубая форма (2) не дифференцируема при переходе ∣τ ∣ = ∣τ0∣. Практически рекомендуется сглаживание:

| τγ=τ0tanhβγ+Kγ2+εn-1γ, | (4) |
| --- | --- |

где β ≫ 1 — параметр сглаживания (например 50–200), ε ∼ 10−8 для численной стабильности. Такая функция дифференцируема и хорошо приближает пороговое поведение.

3.5 Вычисление невязки

Невязка по уравнению (1) в каждом коллокационном узле вычисляется автоматически через автодифференцирование: градиент δp/δx берётся по сети давления, градиенты δv/δr — по сети скорости. Далее строится τ (γ) по (4) и вычисляется fx,r=δpδx+ 1rδr(rτ).

Особенность у r=0: используется предел logr→01/rδr(rτ)=δrrτ∣r=0 (в коде — специальная обработка точек близких к нулю или исключение r<r_min с зеркальными граничными условиями).

3.6 Стратегия обучения

- Нормировка: все переменные нормируются по характерным масштабам (L, R, P_scale).

- Инициализация: сначала фиксируем Λ на разумном приближении (или малые случайные значения) и прогреваем сети 500–2000 эпох Adam lr=1e-3 на Ldata+ ωbcчтобы получить корректные формы.

- Совместная оптимизация: затем включаем Lphysics, обучаем Adam 5–20k шагов с понижением lr (1e-4 → 1e-5).

- Тонкая настройка: переключаемся на L-BFGS (с сохранением state_dict) для уменьшения невязки физики и сходимости параметров.

- Адаптируем веса: при обнаружении доминирования одного компонента потерь включаем GradNorm/NTK-адаптацию весов.

3.7 Оценка неопределённости

Ансамбль из нескольких обучений с разными сидами и шумом в данных. Байесовская аппроксимация (MC-Dropout / SVGD / Laplace) для интервалов доверия на параметрах Λ.

4. Численные эксперименты (рекомендации и результат-демонстрация)

4.1 Синтетические данные

FiPy использован для быстрого прототипирования и массовой генерации синтетики. В ключевой постановке решается радиальный нелинейный BVP для профиля скорости при фиксированном δp/δx. Реализация учитывает сглаженную модель Гершеля–Бакли, позволяет вычислять объёмный расход Q τwall, и экспортировать давление вдоль оси (датчики). FiPy-вариант экономичен и удобен для серий экспериментов при разных параметрах .

FEniCS используется для решения полной 2D (x,r) вариационной постановки стационарного несжимаемого уравнения с нелинейной аппаратной вязкостью. Вариационная форма реализована с использованием смешанных элементов (модель Тейлора-Худа), а нелинейная вязкость задаётся через второй инвариант скорости γ=2D:D. FEM-подход даёт более строгую аппроксимацию, гибкость в граничных условиях и возможность экспорта полей для визуального сравнения.

Оба подхода используют одну и ту же сглаженную формулу для τγ, что обеспечивает совместимость синтетики и последующей верификации PINN.

4.2 Метрики

— Относительная ошибка для каждого параметра.

— MSE по полю давления и скорости.

— Временная эффективность (время обучения) и стабильность (чувствительность к начальным приближением).

4.3 Результаты

PINN, обученная на двух точках давления при нормировке и использовании сглаживания в модели, восстановила параметры с относительной ошибкой порядка единиц процентов (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение истинных и восстановленных реологических параметров

| Параметр | Истинное значение (CFD) | Значение, найденное PINN | Относительная ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести, τ₀ (Па) | 12.0 | 12.11 | 0.91 |
| Индекс консистенции, K | 0.70 | 0.68 | 2.85 |
| Индекс течения, n | 0.850 | 0.853 | 0.35 |

Для иллюстрации точности работы алгоритма были построены следующие графики (Рисунки 1-3).

Рисунок 1 – Графики сравнения профиля давления

Рисунок 2- Графики восстановленного профиля скорости

Рисунок 3 – Графики истории обучения

- Ограничения и дальнейшие направления

Модель предполагает ламинарный устойчивый режим; для турбулентных или нестационарных потоков нужно расширение (временные PINN, турбулентные модели).

В условиях многокомпонентных потоков (эмульсии, осадок частиц) реология может быть более сложной — требуется расширение модели параметров (температурная зависимость, солюбильность).

Заключение

В работе продемонстрировано, что физически-информированные нейронные сети являются эффективным инструментом решения обратной задачи идентификации параметров реологической модели Гершеля–Бакли по ограниченному числу измерений давления. Предложенная архитектура с явным включением параметров реологии в число оптимизируемых величин, а также использование сглаженной аппроксимации напряжения обеспечивают устойчивую сходимость и корректное воспроизведение пороговых свойств среды.

Полученные результаты подтверждают перспективность использования PINN-подхода как альтернативы традиционным лабораторным методам для задач онлайн оценки реологических характеристик и создают основу для дальнейшего расширения модели на более сложные гидродинамические режимы.

Литература:

1 – Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G. E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 2019.

2 – Logg, A., Mardal, K.-A., Wells, G. N. (eds). The FEniCS Book: Automated solution of differential equations by the finite element method

3 – Rathore, P. et al. Challenges in Training PINNs: A Loss Landscape Perspective

PHYSICALLY-INFORMED NEURAL NETWORKS (PINN) AS A METHOD FOR SOLVING INVERSE PROBLEMS OF HYDRODYNAMICS FOR IDENTIFICATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF OIL IN A PIPELINE

Stryukov P.V., Herbert D. V.

Ukhta State Technical University

Abstract: A method for the operational identification of rheological parameters of oil in a pipeline based on physically-informed NS (PINN) is proposed. Two numerical approaches were used to generate and verify synthetic data: FiPy and FEniCS. PINN is trained simultaneously on sparse pressure measurements and on residuals of physical equations; the parameters of the Herschel–Buckley model are included among the optimized variables. The ability of the method to restore rheological parameters from a limited set of sensors is shown.

Keywords: PINN, inverse problem, Herschel–Buckley model